C練習課題

- 8サンプルデータ移動平均FIR型ディジタルフィルタ関数を作りなさい。この関数は引数ｘを入力するとそれ以前の8サンプルの平均値が関数の値として出力される。ただし入力データｘの履歴を保存する配列，係数配列を関数の内部に隠しなさい。また入力データｘの履歴を保存し，シフトさせる作業は実際にシフトさせなさい。

double moveaverage(double x);

- 8サンプルデータ移動平均FIR型ディジタルフィルタ関数を作りなさい。この関数は引数ｘを入力するとそれ以前の8サンプルの平均値が関数の値として出力される。ただし入力データｘの履歴を保存する配列，係数配列を関数の内部に隠しなさい。また入力データｘの履歴を保存し，シフトさせる作業は実際にシフトさせずに，リングバッファを用いなさい。

double moveaverage(double x);

- TAP係数列が，1,2,2,1,0,0,0,0,0,1,2,1であるFIR型ディジタルフィルタ関数を作りなさい。この関数は引数ｘを入力するとフィルタ演算結果が関数の値として出力される。ただし入力データｘの履歴を保存する配列，係数配列を関数の内部に隠しなさい。

double firdf1(double x);

- TAP係数列値が可変であるFIR型ディジタルフィルタ関数を作りなさい。この関数は引数ｘを入力するとフィルタ演算結果が関数の値として出力される。ただし，係数長は64固定とし，係数列を表わすポインタがNULLの時は引数ｘの値が有効となりフィルタ演算を行ない，NULLでない場合は引数で与えた係数列を用いて係数列を初期化する。ただし入力データの履歴を保存する配列，係数配列を関数の内部に隠しなさい。

double firdf2(double x, double tapcoef[]);

- 入力データの履歴を保存する配列，係数配列を関数の外に出すのは好ましくないが，グローバル変数とし，初期化の時点で大きさを決めることとする。FIR型ディジタルフィルタ関数double firdf2(double x)を作りなさい。ただし，配列および初期化関数は以下のようになっているものとする。

double x_firdf2[1000]; /*入力データの履歴を保存する配列*/

double w_firdf2[1000]; /* TAP係数配列*/

int size_firdf2; /* TAP係数長*/

/*必要ならここに変数を増やす*/

init_firdf2(double tapcoef[],int tapsize)

{

int i;

size_firdf2=tapsize;

for (i=0;i<size;i++) {

w_firdf2[i]=tapcoef[i];

x_firdf2[i]=0.0;

}

/*必要ならここに作業を増やす*/

}

- ３つのFIR型ディジタルフィルタ関数を作りなさい。３つのディジタルフィルタ関数は５．の手法を用い，それぞれ，引数ｘを入力するとフィルタ演算結果が関数の値として出力されるものとし，double firdf_a(double x)，double firdf_b(double x) ，double firdf_c(double x)とする。入力データの履歴を保存する配列，係数配列を関数の外に出すのは好ましくないが，グローバル変数とし，初期化の時点で大きさを決めることとする。テスト用メインでは，（１）firdf_aのTAP係数列を0,1,2,1とし，firdf_bのTAP係数列を0,0,0,-1,2,-1とし，firdf_cのTAP係数列を0,1,5,1,0,0,-1,-1として初期化し，（２）128個の任意の入力データを，直列結合された3つのフィルタを通過させ，出力データを観測します。通過順はfirdf_a，firdf_b，firdf_cの順とします。（３）同じ入力データをfirdf_c，firdf_b，firdf_aの順にしたときの出力データを観測し，（２）と比較しなさい。

- Firfiltフォルダにある，Firfilt.h，Firfilt.c，common.h中のfirdf_t構造体と次の２つの関数を理解し，この２つのファイルにある関数群を用いて２．３．の課題を実現しなさい。

double firdf(firdf_t *df,double x);

void initfirdfwithdata(firdf_t *df,double coef[],int maxsize);

- Firfiltフォルダにある，Firfilt.h，Firfilt.c，common.h中のfirdf_t構造体と次の２つの関数を理解し，この２つのファイルにある関数群を用いて６．の課題を実現しなさい。

double firdf(firdf_t *df,double x);

void initfirdfwithdata(firdf_t *df,double coef[],int maxsize);

- 現在時刻を画面に表示するプログラムを作成しなさい。

- FFTルーチンを利用して作成したプログラムがフォルダFFTTESTにある。このプログラムは有色ノイズのパワースペクトルを平均化して求めている。結果はファイルに保存される。平均化しないときの有色ノイズのパワースペクトルを求めて比較しなさい。比較にはグラフツールを用いるとよい。

- 現在パワー分布10dBの有色ノイズ発生関数があるが，20dBの有色ノイズ発生関数，30dBの有色ノイズ発生関数を作りなさい。

- ホワイトノイズ発生器からの時間領域信号をｘ，単純ディレイ要素をディジタルフィルタで作成し（20ポイントのディレイ），通過させた時間領域の信号をｙとする。ｘ，ｙの信号をそれぞれ256ポイントで1ブロックとし，FFTをかけ，ｘのパワスペクトルと，ｘｙのクロススペクトルを用いて伝達関数を推定しなさい。伝達関数を逆FFTしてインパルス応答の推定ができ，推定されたインパルス応答が20ポイントの単純ディレイであることを確かめなさい。

うまくいかないときは，平均化回数，窓関数を工夫しなさい。

フォルダestimateを参考にしなさい。

- メモリ確保関数malloc，callocについて。大きな配列はプログラム実行時に確保する場合がある。Double型配列を1024個とり，先頭から順に0.0,1.0,2.0,3.0,…を保存し，再度先頭から読み出して，最初の10個と最後の10個の値を画面に表示しなさい。

- 設定ファイル中にキーワード＋数値が複数行にわたり書いてある。設定ファイルを読みこみ，各変数に値を格納し，画面に表示しなさい。（キーワードintaの値はint xに，doublebの値はdouble bに，testnumの値はint testnumに，lengthの値はint lenに格納しなさい。）

---------------------------設定ファイルの内容-------------------

//このファイルは設定用ファイルです。//で始まるのはコメントです。

inta   123    //設定値その１

doubleb   1.23    //設定値その２

testnum  1024     //テスト番号

length    128      //長さ

--------------------------------------------------------------------------------